Министерство образования Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:

Иванов Иван Иванович

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Камышлов

2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3

1.1. Базовая настройка устройств	3

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	4

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	5

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	6

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	7

МОДУЛЬ 2	8

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	8

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	8

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	9

МОДУЛЬ 3	10

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	10

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	11

# МОДУЛЬ 1

## 1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens18 | DHCP | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | ens19 | 172.16.70.1 | /28 | - |  | - |
|  | ens20 | 172.16.80.1 | /28 | - |  | - |
| HQ-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.70.2 | /28 | - |  | 172.16.70.1 |
|  | int1.100 | 192.168.100.1 | /27 | 111 |  | - |
|  | int1.200 | 192.168.10.1 | /28 | 211 |  | - |
|  | int1.999 | 192.168.99. | /29 | 811 |  | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 172.16.100.1 | /30 | - |  | - |
| BR-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.80.2 | /28 | - |  | 172.16.80.1 |
|  | int1 (to BR-SRV) | 192.168.200.1 | /28 | - |  | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 172.16.100.2 | /30 | - |  | - |
| HQ-SRV | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.100.2 | /27 | 111 |  | 192.168.100.1 |
| BR-SRV | ens18 (to BR-RTR) | 192.168.200.2 | /28 | - |  | 192.168.200.2 |
| HQ-CLI | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.10.2 | /28 | 211 |  | 192.168.10.1 |

## 1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Рисунок 1 настройка VLAN HQ-SRV to HQ-RTR

Рисунок 2 настройка VLAN HQ-CLI to HQ-RTR

## 1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Рисунок 3 Настройка туннеля на HQ-RTR

Рисунок 4 Настройка туннеля на BR-RTR

## 1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

Рисунок 5 Настройка маршрутизации HQ-RTR

Рисунок 6 Настройка маршрутизации BR-RTR

## 1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Рисунок 7 Настройка DHCP

# МОДУЛЬ 2

## 2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

Рисунок 8 Настройка сервера сетевой файловой системы

## 2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

Рисунок 9 Настройка веб сервера

## 2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

Рисунок 10 Установка Яндекс Браузера

# МОДУЛЬ 3

## 3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

В качестве реализации защищенного туннеля был выбран strongswan на базе протокола ipsec. Он был выбран по тем причинам, что является свободным и открытым программным обеспечением, поддерживает современные криптографические алгоритмы и протокол IPsec, обеспечивает высокий уровень защиты передаваемых данных, обладает хорошей совместимостью с различными операционными системами и сетевым оборудованием, а также предоставляет гибкие возможности настройки и администрирования защищённых VPN-туннелей.

Рисунок 11 Настройка защищенного туннеля на HQ-RTR

Рисунок 12 Настройка защищенного туннеля на BR-RTR

## 3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

Скриншоты (Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте)

В качестве реализации средства мониторинга сети был выбран zabbix. Он был выбран по тем причинам, что предоставляет широкие возможности для централизованного мониторинга серверов, сетевого оборудования и сервисов, позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние элементов информационной инфраструктуры, своевременно выявлять сбои и отклонения в работе системы, а также формировать уведомления о возникающих инцидентах.

Рисунок 13 Основные параметра zabbix

Рисунок 14 порт работы zabbix